IP Camera CMS User Manual (Android Version)

Содержание.

1. Описание программного обеспечения............................................................... 3

2. Один ключ для настройки WIFI......................................................................... 3

3. Добавить Камеру.................................................................................................... 4

3.1. Поиск по локальной сети.................................................................................. 4

3.2. Сканирование штрих-кода............................................................................... 4

4. Удалить Камеру...................................................................................................... 4

5. Просмотр видео...................................................................................................... 5

6. Иллюстрация видеоинтерфейса......................................................................... 5

7. Параметры камеры............................................................................................... 6

7.1. Смена пароля...................................................................................................... 6

7.2. Установка сигнала тревоги обнаружения движения.................................. 6

7.3. Настройка тревоги............................................................................................. 7

7.4. Рекордное время................................................................................................. 7

7.5. Настройка Звука................................................................................................. 8

7.6. Настройки видео................................................................................................. 8

7.7. Настройка SD-карты......................................................................................... 9

7.8. Время настройки устройства........................................................................... 9

7.9. Электронной Почте.............................................................................................9

7.10. Настройка FTP................................................................................................ 10

7.11. Информация об устройстве.......................................................................... 10

8. Другие настройки................................................................................................ 11

9. Местные фотографии.......................................................................................... 11

10. Видео.................................................................................................................... 12

10.1. Местное Видео................................................................................................. 12

10.2. Воспроизведение видео.................................................................................. 12

10.2.1. Локальное воспроизведение видео........................................................... 12

10.2.2. Онлайн воспроизведение видео................................................................ 12

# Описание программного обеспечения.

Камера CMS IP HICHIP (версия для Андроид) вид инструмента для того чтобы управлять камерами сети, можно осуществить для того чтобы контролировать изображения камеры сети и другие функции в LAN и интернете на системе Андроид. Он поддерживает поиск для добавления идентификатора и ручного ввода IP-адреса камеры в локальной сети; поддерживает один ключ для настройки WIFI, добавления устройства, удаления и редактирования функции; поддерживает мониторинг звука и домофон; поддерживает привязку фотографий к мобильному телефону; поддерживает настройки уровня качества изображения и другие функции.

Сначала подключите источник питания камеры, примерно через 40 секунд, услышите быстрый звук, если его не слышно, нажмите кнопку сброса в базе оборудования для 10 секунд.

Примечание:

1. Пожалуйста, используйте автономный адаптер питания камеры, чтобы избежать повреждения устройства.

2. Пожалуйста, не вставляйте сетевой кабель перед включением питания;(если это сделано, один ключ для настройки WIFI не будет работать).

# One key to configure WIFI.

Один ключ для того чтобы настроить беспроводной доступ в интернет. После установки мобильного приложения, мобильного телефона, подключенного к Wi-Fi, нажмите кнопку добавить камеру-один ключ настроить WIFI-пароль ввода WIFI-всплывающее окно погода услышать звук подсказки камеры, выбор да, система сама настроит WIFI; когда WIFI настроить успешно, он будет иметь звук подсказки.

# Добавление камеры.

## LAN Search

Поиск камеры в локальной сети. Нажмите чтобы добавить камеру, войдите в интерфейс добавить камеру, введите идентификатор камеры (рис. 4, рис. 5) :

1. Поиск: нажмите кнопку LAN Search, найдите сетевую камеру в беспроводной сети мобильного телефона; выберите UID.

2. Введите пароль камеры (пароль по умолчанию-admin).

3. Нажмите кнопку Готово в правом верхнем углу.

## Scan barcode.

Сканирование штрих-кода. Через инструмент генерации QR-кода для генерации QR-кода с помощью этого руководства, а затем через приложение для мобильного телефона для сканирования штрих-кода, чтобы добавить.

# Delete Camera.

Удаление камеры. В меню Edit выберите пункт, нажмите，будет предложено удалить камеру, нажмите кнопку Да.

# Просмотр видео.

После добавления камеры в течение нескольких секунд, ожидая, что камера подключается автоматически, когда запрашиваются. онлайн-инструкции, это означает, что вы можете просматривать видео с камеры.

Иллюстрация состояния камеры.

Подключение: теперь камера подключается к сети, в соответствии с другой сетью, она стоит разное время.

Онлайн: означает, что устройство подключено нормально, нажмите, чтобы просмотреть видео.

# Иллюстрация видеоинтерфейса.

：Прослушивание выключено.

：Прослушивание включено.

：когда значок мониторинга превращается в ，тогда нажмите  чтобы реализовать домофон (вы должны удерживать нажатие на значок.

, нажмите его на долгое время, если отпустите, то внутренняя связь прервётся.

： нажмите на этот значок, он будет привязывать фотографии к мобильному телефону (фотографии сохраняются в папке файла моментального снимка в мобильном телефоне).

：Запись локально выключена.

：Запись локально включена.

： нажмите на этот значок, возможно выбрать тип разрешения: HD или SD: он подключен к первому потоку.

# Camera Settings.

Настройки камеры.  Когда камера онлайн, нажмите кнопку , далее войдите в интерфейс настройки параметров камеры.

## Edit Password.

Изменить пароль доступа к камере (можно изменить пароль только администратора).

## Motion Detection Alarm setting

- Тревога при обнаружении движения. Open: обнаружение движения. Значения включено или выключен

- Motion detection sensitivity.

Чувствительность детектора движения. Высокий, средний и низкий можно установить; высокий: значение чувствительности 75; среднее значение чувствительности 50: низкое значение чувствительности 25.

Alarm Linkage Setting.

- SD Card record while alarm.

Выбрать ON, значит, видео будет сохранено на SD-карте памяти.

- Email alarm and send pictures.

Выберите on, устройство пошлет изображения к определенному почтовому ящику когда сигнал тревоги есть .

- Save pictures to FTP Server.

Выберите on, это означает, что он сохранит изображения тревоги на указанный FTP-сервер.

- Save videos to FTP server.

Выбрать, средствами охранной сигнализации, видео сохранить на указанный FTP-сервер.

Pictures snapshot number.   Количество снимков, можно установить 1-3

Timing Recording.

- Длина видео файла: 15-900 секунд можно установить, значение по умолчанию 600 секунд.

- Видео: вкл выкл может быть установлен, по умолчанию выключен.

Настройки звука.

Тип ввода. Линейный входной сигнал и входной сигнал микрофона можно установить если тип аудио входа микрофонный, то громкость входного сигнала и громкость выходного сигнала-80 и 95,когда тип аудио входа линейный вход, громкость входного сигнала и громкость выходного сигнала-15 и 95.

Настройки видео.

- Bit rate

Скорость кодирования устройства первого потока и второго потока может быть определена самостоятельно. Диапазон 32 kbps-6144kbps.

- Maximum frame rate

Частота кадров устройства первого потока и второго потока может быть определена самостоятельно или вами.

- Image quality

1-6 можно установить, значение по умолчанию 1; Чем меньше значение, тем лучше уровень изображения, тем больше поток.

- Video format

Возможно установить  50HZ или 60HZ.

## Настройки карты памяти SD.

Здесь вы можете узнать общий размер и размер свободного места на карте памяти SD , а так же стереть или отформатировать карту памяти SD.

## Настройки времени на устройстве.

- Время устройства может синхронизироваться с временем мобильного телефона.

- Вы можете установить часовой пояс прибора, после устанавливать успешно,    устройство перезагрузитe.

Email настройки почты.

Например: отправка почтового ящика- это почтовый ящик  Пользователя QQ

Smtp -сервер：smtp.qq.com

Порт сервера:465 Безопасное соединение: SSL

имя пользователя и пароль -это учетная запись Пользователя QQ и пароль. Получить адрес: почтовый ящик, который получает тревожные картинки. Отправить адрес: адрес почтового ящика отправителя, если это почтовый ящик Пользователя QQ, необходимо заполнить адрес почтового ящика Пользователя QQ (тот же, что и имя пользователя). Тема и информация могут быть заполнены случайно. После завершения нажмите кнопку Применить; затем нажмите кнопку Проверить, чтобы узнать, можно ли отправить сообщение электронной почты тревоги.

FTP Настройки.

FTP-сервер: заполните адрес FTP

Порт сервера:заполните порт FTP；

введите имя пользователя и пароль, установленные на FTP-сервере,

после завершения нажмите кнопку Применить; затем нажмите кнопку Проверить, чтобы узнать, можно ли отправлять изображения на FTP-сервер.

## 7.11.	Информация об устройстве.

## Здесь вы можете получить данные по камере: включая состояние сети, номер соединения потребителя, IP-адрес, маску подсети, шлюз DNS и так далее.

Дополнительные настройки.

- Зеркальное отображение экрана

и переворот экрана.

Нажмите можно установить         зеркало и отражение.

- Увеличение фокуса- zoom.

Нажмите , здесь можно установить объектив увеличить, уменьшить, фокус добавить, уменьшение фокуса и другие операции.

Примечание: Для работы этой функции требуется камера, поддерживающая  PTZ.

- Preset предустановленные настройки и вызовы.

Нажмите , здесь можно установить пресеты и вызвать пресеты.

Примечание: Для работы этой функции требуется камера, поддерживающая  PTZ.

# Локальное фотографии.

Нажмите , и войдите в интерфейс

воспроизведения.

1. Локальные фотографии сохраняются по ID

2. Длительное нажатие на одно изображение

может удалить его.

# Видео.

## Локальная запись видео.

Нажмите на значок, значок красный  означает что ведётся запись. В окне видеоэкрана значок REC появляется с правой стороны.

## Воспроизведение видео.

### Локальное воспроизведение  видео.

Нажмите на значок видео, в интерфейс воспроизведения видео, выберите локальный, далее нажмите, чтобы воспроизвести с камеры. затем выскакивает список видео, нажмите на воспроизведение видео. Если на телефоне установлено более одного проигрывателя, Пожалуйста, выберите плеер для воспроизведения.

### Online воспроизведение  видео.

Нажмите  и войдите в интерфейс

просмотра воспроизведения видео с

карты памяти SD,включая видео по времени

и видео по сигналу тревоги.

IP Camera CMS Руководство  пользователя (Android Version) редакция от  YUCHENG Official Store