YUCHENG Official Store

【PTZ Функционирование и описание последовательностей действий.】

Описание интерфейса мобильного приложения.

Объяснение  логики действий.

Комплект: набор настроек установок, установки заранее поставленные (предустановленные).

Последовательность: [N]+[set]= сначала введите N (число), далее “+” далее, нажмите кнопку SET (чтобы выполнить или установить).

Обозначение иконок.

1. Зеркальный переворот экрана.

по горизонтали  и переворот экрана по вертикали.

2. Увеличение или уменьшение +или - зума.

3. Пресеты установка и запуск.

4. Инфракрасные светодиоды управление.

5.Выход из программы.

6. Микрофон и динамик.

7. Скриншот экрана .

8.Запись видео.

9.Разрешение камеры

1. Включить / выключить отслеживание (по умолчанию выключите)

1) вызовите пресет 97 для включения отслеживания, метод настройки:

[97]+[вызов]; установите 96 пресет для отключения отслеживания,

Примечание: Далее в описании , число это номер пресета. Пример: [88] = пресет № 88.

Способ установки: [96]+[установить]

Перед включением функции трека необходимо установить положение возврата (Home position) после окончания трека.Положение заданное положение 88-й.  Способ установки: нажмите кнопку 88, затем нажмите кнопку "Настройка" для установки 88-й позиции возврата.

Затем вызовите 97 пресетов, камера включит автоматическое отслеживание

2)вызов 98 для отслеживания oncruise,метод настройки: [98]+[вызов];набор 96 для выключения слежения,способ установки: [96]+[установка]

Перед включением слежения необходимо заранее установить точку круиза камеры. Можно установить максимум 16 предустановленных точек. Эти точки круиза-это те немногие места, которые вы хотите контролировать. Камера будет курсировать взад и вперед между этими местами, чтобы найти цель слежения. Включите функцию отслеживания круиза, камера будет циклически перемещаться по заданным точкам круиза. Когда человек будет обнаружен, камера включит отслеживание.Пожалуйста, обратитесь к разделу “ 2.Предустановленные настройки”

2, предустановленные настройки: Поверните камеру в нужное положение, затем установите это положение в Положение “N”.

[N] +[SET], N-заданная точка, число 1-255 может быть необязательным (но команда Preset не включена).  Набор= набор предустановленных

3.Предустановка вызова (необходимо установить соответствующую точку предустановки): [N]+[вызов]

4.Удалить все предустановленные точки: [100] +[вызов], Вызов № 100 предустановки, очистить все предустановки :[1]+[0]+[0]+[звоните] .

5.Автоматическое сканирование (горизонтальное вращение): [120]+[вызов], вызов № 120, рычаг автоматического сканирования на 360 градусов по часовой стрелке

Изменить скорость автоматического сканирования :[121]+[Set]+[N]+[Set]; (N=1-10; N представляет процент скорости сканирования, по умолчанию 8=80%)

Если вы хотите изменить скорость автоматического сканирования на 50%; метод настройки: [121]+[Set]+[5]+[Set]

6.Программирование инспекционной группы

Прежде чем начать круиз, вам сначала нужно установить заданное положение в пути круиза.Пожалуйста, обратитесь к разделу “ 2.Предустановленные настройки”

[101]+[вызов] для открытия первого круиза 1-16 для сканирования

Измените время пребывания в круизе:

[123]+[Set] + [N]+[Set]; (N=3-10; N представляет время пребывания на каждом пресете, по умолчанию 5 секунд)

Если вы измените время пребывания на 10 секунд.Способ установки:[123]+[Set] +[10]+[Set]

Изменить скорость круиза:[115]+[Set] + [N]+[Set]; (N=1-10; N представляет процент крейсерской скорости, по умолчанию 8=80%)

При изменении скорости круиза на 40%; способ установки: [115]+[Set] +[4]+[Set]

7.Левый и правый предел параметров сканирования

Пользователи могут установить левую и правую предельную точку в диапазоне вращения, купол скорости может возвращать сканирование в диапазоне настройки [81]+[SET]: левый предел; [82]+[SET]: правый предел, [83]+[CALL]: начать сканирование правого и левого предела

Измените скорость сканирования правого и левого предела:

[141] +[SET]+[N]+[SET]; (N=1-10; N представляет процент крейсерской скорости,по умолчанию 5=50%)

При изменении скорости предельного сканирования на 100%; способ установки: [141]+[Set] + [10]+[Set]

| 【Общие функции операций.】 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обозначение | Preset - Пресет/ Предварительная установка Call - Вызов Set - Набор, Установить | Пресет | Вызов | Набор/установить |
| Имя функции | Объяснение | Preset | Call | Set |
| Отключить автоматическое отслеживание | Отключить автоматическое отслеживание (по умолчанию) | 96 |  | √ |
| Turn On auto tracking | Включить автоматическое отслеживание | 97 | √ |  |
| Установить положение возврата | Положение возврата камеры после окончания слежения | 88 |  | √ |
| IR light авто режим | Инфракрасный свет управляется изменением яркости света | 137 | √ |  |
| IR light Режим принудительного включения | ИК-подсветка всегда включена, а камера остается в ночном режиме. | 138 | √ |  |
| IR light Закрыть | Инфракрасный свет всегда выключен во время работы, а камера находится в дневном режиме | 139 | √ |  |
| установка порога инфракрасного обнаружения | Набор 91+набор N (N=1-10;N представляет яркость окружающего света, 1-10=0.1 Lux-1LUX ) | 91 |  | √ |
| Пржекторы ближнего и дальнего света переключатель | Пользователь может произвольно установить ближний свет и дистанционный свет для переключения положения. | 92 | √ |  |
| Полный ИК свет | Пользователь может произвольно установить положение, в котором ближний свет и дальний свет одновременно включены. | 93 | √ |  |
| Регулировка яркости ИК-излучения | яркость устанавливается для всех ИК: set 122 + set N, (N=1-10; по умолчанию 8=80%) | 122 |  | √ |
| Автоматическое сканирование (панорамирование) | рычаг автоматического сканирования 360 / 355 градусов по часовой стрелке | 120 | √ |  |
| Изменение скорости автоматического сканирования | Set 121+set N(N=1-10; N представляет процент скорости сканирования,по умолчанию 8=80%) | 121 |  | √ |
| Открыть первый круиз | Откроет первый круиз | 101 | √ |  |
| Открыть второй круиз | Откроет второй круиз | 102 | √ |  |
| Open the third cruise | Open the third cruise | 103 | √ |  |
| Установите скорость круиза (тура) | Набор 115+набор N(N=1-10; N представляет процент крейсерской скорости,по умолчанию 8=80%) | 150 |  | √ |
| Измените время пребывания в круизе | Set 123+set N(N=3-10; N представляет время пребывания на каждом пресете, значение по умолчанию-5 секунд) | 123 |  | √ |
| Левый предел | Установить левый предел | 81 |  | √ |
| Правый предел | Установите правильный предел | 82 |  | √ |
| Открыть лимит сканирование | Открывает лимитированное сканирование | 83 | √ |  |
| Изменить ограничения скорости можно | Изменить скорость правого и левого пределов можно:установить 141+установить N (N=1-10; N представляет процент крейсерской скорости,по умолчанию 5=50%) | 141 |  | √ |
| Установите и откройте положение часов | Поверните камеру в нужное положение, затем установите 125([125]+[PRESET]), а текущее положение-это положение часов, и включите эту функцию. Когда камера находится в режиме ожидания, она автоматически поворачивается в это положение | 125 |  | √ |
| Delete watch position |  | 125 | √ |  |
| Установите время начала работы часов | Set 126+set N(N=1-10 ; N представляет время начала, по умолчанию 5 минут) | 126 |  | √ |
| Открыть действие холостого хода | Открыть действие холостого хода (без дела) | 130 | √ |  |
| Закрыть действие холостого хода | Закрыть действие холостого хода (без дела) | 130 |  | √ |
| Настройка действия холостого хода | Set 131+вызов N,N=предустановка функции | 131 |  | √ |
| Установите время начала действия холостого хода | Установите время начала действия холостого хода: Set 132+set N (N=1-30; N обозначает время простоя, по умолчанию 5 минут) | 132 |  | √ |
| Совпадение фокусной скорости объектива | PTZ скорость, зумирование объектива автоматическое согласование включено (по умолчанию включено) | 108 | √ |  |
| Объектив и скорость совпадают | Близкое совпадение фокусного расстояния и скорости объектива, выключите автоматическое согласование | 108 |  | √ |
| Настройка режима фокусировки | Набор 77, звонок 1.AF режим нажима сигнала;2.AF режим PUSH PTZ 3.AF автоматический режим (Auto Mode) | 77 |  | √ |
| Настройка фокусного расстояния | Набор 78,вызов 1 для 1,5 м, вызов 2 для 3 м, вызов 3 для 6 м, вызов 4 для информации | 78 |  | √ |
| Удалить все заданные точки | Удаляет все заданные точки | 100 | √ |  |
| коррекция панорамирования / наклона | Set 107+Call 64 | 107 | √ |  |
| Восстановление заводских настроек | Call 106+Call 64 для восстановления PTZ к заводской установке; метод установки:[106]+[Call]+[64]+[CALL] | 106 | √ |  |

YUCHENG Official Store